Manual TED1000 c/ comunicação Ethernet

- Configuração de IP:

Primeiramente você deve configurar o enderço IP do microterminal colocando um valor que esteja dentro da faixa de IPs de sua rede local.

Para gravar o IP do TED1000 através do teclado, ligue o microterminal mantendo a tecla “1” pressionada. Fazendo isto, vai aparecer no display uma mensagem do tipo : “Digite o IP:”

Você deve então digitar o novo endereço IP a ser gravado no terminal, separando os grupos por pontos e sempre digitando 3 dígitos. Por exemplo, para gravar o IP 192.168.0.51 você deverá digitar o seguinte:

192.168.000.051 e pressionar <E>.

Se tiver um servidor DHCP e desejar usar um IP dinâmico, digite 000.000.000.000 no lugar do IP. Se o seu microterminal for um terminal TED8000 (consulta preços sem teclado), o mesmo vem de fábrica configurado para usar somente IP dinâmico.

Feita a gravação do IP, você já pode testar a comunicação do microterminal em sua rede com o programa de testes da Colleter. Para fazer isto, execute o programa Tstetcol.exe, forneça o IP do TED no campo de texto e clique em “Abre endereço IP”. Depois, se você digitar um número qualquer e pressionar <E> no microterminal, o  dado digitado vai aparecer no formulário do programa e será retornada a mensagem “Recebido-Canal0” no display do TED.

Tela do programa de testes:

- Utilização da DLL:

Para enviar e receber mensagens para o TED1000, você pode utilizar a DLL sockdelp.dll (para Delphi) ou sockvbcl.dll (para VB).Os comandos e funções são fáceis e intuitivos de serem usados.

- Abrindo um canal para um endereço IP – função “abreip”

A primeiro  função que precisa ser chamada é a função “abreip”:

Abreip ( x )  - abre comunicação com um endereço IP  e associa a ele um número de canal

x	-string   - Endereço IP em formato string (ex: ‘192.168.0.51’)

Retorno: inteiro (sempre 1)

Declaração :

function abreip ( porta :shortstring):integer;

external 'sockdelp.dll'

Exemplo de uso da função:

x = abreip (‘192.168.0.51’);

Para cada chamada “abreip” será associado um número de canal (uma espécie de índice) para o IP. Assim, o primeiro IP aberto passará a funcionar como canal 0, o segundo será canal 1, o terceiro canal 2 e assim por diante.

OBS: no caso do uso de IP Dinâmico, esta função é chamada automaticamente pela DLL.

- Enviando uma mensagem para o display do TED1000 – função ENVTMSG

Cada IP que foi aberto com o abrepip é associado a um número de canal. O primeiro aberto é o canal 0. o segundo é o canal 1 e assim por diante. Para enviar uma mensagem para um TED1000, o TED deve ser selecionado pelo número do seu canal na função ENVTMSG

ENVTMSG ( conj, can, STRING )  - envia mensagem  para  o display do TED1000

Conj   -  inteiro  - (sempre 0 – usado apenas para manter compatibilidade com versões anteriores)

Canal 	-inteiro   - endereço associado ao IP  destinatário da mensagem.

STRING -  variável string  -  dado a ser enviado para o display do TED1000

Declaração:

function envtmsg ( cnj,can :integer ; da : shortstring ):integer;

external 'sockdelp.dll'

Utilização :

X:=envtmsg ( 0,0,'Teste de envio');

RETORNO (X=número inteiro)

Se X=1, o comando foi bem sucedido

Se X=0, houve algum problema de comunicação de socket.

- Recebendo uma mensagem digitada ou leitura de código de barras.

GETCNT (  ptSTRING, ptCAN,  conj )  - lê mensagem vinda de todos os TEDs. Esta função deve ser colocada dentro de um TIMER , com intervalo de 1 milisegundo.

Conj   -  inteiro  -  (Colocar sempre conjunto=0 )

ptCan 	-ponteiro para um inteiro   -  canal de onde veio a mensagem

ptSTRING -ponteiro para variável string  -  mensagem vinda do TED1000.

A função GETCNT retorna um valor 0 se não veio dado de nenhum TED e retorna 1 se existe algum dado vindo de algum canal (TED1000)

Na variável ptCAN  será injetado pela DLL o número do canal que forneceu o dado (endereço) e na ptString será injetado o dado vindo do TED1000, independentemente de ser uma digitação ou uma leitura de código de barras.

Declaração :

function getcnt ( var dado:shortstring ; var canal:integer ; conj : integer ): integer;

external 'sockdelp.dll'

Utilização: ( o GETCNT deve ser colocado dentro de um timer com intervalo de 1 milisegundo )

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);

begin

conjunto:=0;

canal:=100; // valor arbitrário (será modificado e retornado pela função)

if (getcnt (  dado,canal,conjunto ))=1 then

begin

Form1.edit1.text:='Recebi: '+dado + ' do canal:' + inttostr(canal);

envtmsg (conjunto,canal,'Dado recebido');

envbeep (conjunto,canal,1);

end;

end;

RETORNO (X=número inteiro)

Se  getcnt retornou 1, existe algum dado vindo de algum TED. A variável 'CANAL' receberá o valor do canal que enviou o dado. A string recebida será armazenada em 'dado'

Se getcnt retornou 0, não existe dado nenhum, vindo de nenhum TED.

-  Fazendo o TED  associado ao canal ‘n’ tocar bips

x= ENVBEEP ( conj, can, N )  - faz o TED1000 associado ao canal 'CAN' tocar N beeps

Conj   -  inteiro  -  sempre zero

## Canal 	-inteiro   -  canal associado ao TED1000 com a função abreporta

N 	-inteiro   -  número de beeps para o TED executar ( variando de 1 a 9 )

Declaração :

function envbeep ( cnj,can,n :integer ):integer;

external 'sockdelp.dll'

Utilização :

X:=envbeep ( 0,3,5); { Ted associado ao canal 3 tocará 5 beeps simples }

ENVCMBEEP ( conj, can )  faz o TED1000 associado ao canal 'CAN' tocar outro tom de bip (Bip de alerta)

Conj   -  inteiro  -  Sempre zero

Canal 	-inteiro   -  canal que receberá o comando (associado ao TED pela  função “abreporta”)

Declaração :

function envcmbeep ( cnj,can:integer ):integer;

external 'sockdelp.dll'

Utilização:

X:=envcmbeep ( 0,2 ); { Ted associado ao canal 2 tocará um BIP de alerta }

- Entrando e saindo do modo senha (digitação aparece com quadradinhos)

ENVASENHA ( conj, can )  - TED1000 entra no modo senha ( digitações não aparecem no display )

Conj   -  inteiro  -  Sempre zero

Canal 	-inteiro   -  canal que receberá o comando.

Declaração:

function envasenha ( cnj,can:integer ):integer;

external 'sockdelp.dll'

Utilização  :

X:=envasenha ( 0,2 ); { Ted ligado associado ao canal 2 entra no modo senha - digitações aparecem no display como quadradinhos}

ENVDSENHA ( conj, can )  - TED1000 sai do modo senha ( digitações voltam a aparecer no display )

Conj   -  inteiro  -  Sempre zero

Canal 	-inteiro   -  canal que receberá o comando (associado ao TED pela  função “abreporta”)

Declaração:

function envasenha ( cnj,can:integer ):integer;

external 'sockdelp.dll'

Utilização  :

X:=envdsenha ( 0,2 ); { Ted ligado associado ao canal 2 sai do modo senha - digitações voltam a aparecer no display

- Apagando o display do TED1000

ENVCLDISP ( conj, can )  apaga o display do TED associado ao canal CAN

Conj   -  inteiro  -  Sempre zero

Canal 	-inteiro   -  canal que receberá o comando

Declaração  :

function envcldisp ( cnj,can:integer ):integer;

external 'sockdelp.dll'

Utilização :

X:=envcldisp ( 0,3 );  Apaga o display do Ted associado ao canal 3 (3o IP aberto com abreip)

- FLUXOGRAMA EXEMPLO DE CONTROLE PARA VÁRIOS MICROTERMINAIS

Obs : Note que só é necessária uma instrução _GETCNT, mesmo para vários terminais e vários dados de entrada. Sugerimos que os contadores 1 e 2 do exemplo acima sejam elementos de uma matriz ( ou vetor ), indicando o status atual de cada terminal no sistema do usuário.