PROGRAMAS DE TESTE E DE EXEMPLOS

Prezado cliente,

Agradecemos pelo interesse em programar usando os microterminais Colleter.

Junto a este documento, você encontrará duas pastas denominadas “DLLs e Programas de Testes”.

Dentro delas estão os programas de teste feitos em Delphi e VB que tem duas finalidades:

- Fazer um teste de comunicação entre o computador e o seu microterminal TED, para testar o funcionamento do hardware.

- Auxiliar a programação (desenvolvimento do software) pois, além dos executáveis, estão sendo enviados os fontes dos programas, que podem ser abertos com o Delphi ou com o VB.

Os fontes dos programas de exemplo servem apenas para ajudar ao programador pois contém um exemplo prático das declarações e chamadas de DLL descritas detalhadamente no arquivo “Manual DLL”  encontrado no raiz do arquivo ZIP, junto com este documento.

Com estes programas de exemplo, você poderá testar a comunicação entre o micro e os terminais , testando o envio e recepção de mensagens entre o PC e o TED e também verificar como o programa de testes foi feito, usando como exemplo os fontes dos executáveis.

Procedimento de teste:

- Para testar o TED, simplesmente execute qualquer um dos dois executáveis encontrados dentro do arquivo ZIP baixado de nosso site. Com o programa aberto, tecle ENTER nos TEDs. Com isto, irá retornar no display uma mensagem do tipo “DADO RECEBIDO”. Este procedimento testa a comunicação nos dois sentidos  - do PC para o TED e do TED para o PC pois o dado digitado no teclado do microterminal será transmitido ao computador e, por outro lado, o computador retornará a string “DADO RECEBIDO” para o display do microterminal.